Glis一卡通解决方案

概述

Glis一卡通方案 分为分离式解决方案，和嵌入式解决方案。

| 方案名称 | 含义 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分离式 | 图书馆系统不做更改，单独开发拍卡程序，模拟条码枪的扫描操作。读者数据由Excel数据导入。 | 图书系统没有和一卡通系统耦合在一起。方便用户系统升级、维护。 | 扣款后，需要打开一个窗口，输入钱数从一卡通扣除。 |
| 嵌入式 | 图书馆管理系统集成一卡通接口，主动扫描卡片，扣款时直接通过接口程序扣除。读者数据由接口直接读出，或作定时同步。 | 系统充嵌入一卡通接口，扣款不需要打开窗口输入钱数。直接扣款一步完成。 | 系统流通部分需要部分修改，为以后系统升级带来麻烦，服务器端维护成本升高。 |

网路图：

### 1分离式解决方案

- 程序驻留在任务栏，当有卡放在读卡器上时，程序通过一卡通接口判断卡是否正常，如果正常，取得持卡人的基本信息，根据配置把持卡人的身份信息通过sendkey windows api模拟键盘输入。完成身份输入。

如果状态为挂失等，程序提示相应的错误信息。

### 2嵌入式是解决方案

2.1、工作原理

2.2流程

2.2.1、新生到校发卡，或者在校人员办卡。产生持卡人基本数据。

2.2.2、 持卡人借阅图书前，要在读者办证系统中注册，提取一卡通数据，分配借阅类型，存为读者数据。

2.2.4、读者持卡借阅，还回，罚金处理 等原来需要扫取条码号的地方，都可以卡代证。

2.2.5、读者刷卡时，先使用“一卡通接口 ” 判断卡是否正常，如正常，再进行读者借阅权限判断。

2.2.6、收罚金时，读卡扣除，如余额不足，可收现金。现金有单独统计页面。

2.3、需要一卡通提供的接口和程序

2.3.1、读卡接口(借还书需要)

提供Dll 方式的接口, 及相应的接口例子。

a、读出卡的状态 （0 正常；

1挂失；

3非本系统卡）

ReadCard() 返回 int

b、读出卡的编号  getAccno() 返回 String

c、读出余额 getResValue返回 int (元*100)

d、扣除金额	consume(integer consvalue)

consvalue 单位为角

e、读出卡信息 getCardInfo() 返回

：登陆号~~姓名~~性别~~读者类型~~一级单位~~二级单位

2.4、提供一卡通开发及测试环境